- （1）三环中速磨粉机的应用范围？
　　三环中速微粉磨粉机是一种细粉及超细粉的加工设备，该超细磨设备主要适用于加工莫氏硬度小于6级的非易燃易爆的脆性物料，如方解石、白垩、石灰石、白云石、高岭土、膨润土、滑石、云母、菱镁矿、伊利石、叶腊石、蛭石、海泡石、凹凸棒石、累托石、硅藻土、重晶石、石膏、明矾石、石墨、萤石、磷矿石、钾矿石、浮石等200余种物料。物料硬度的高低决定着磨损兼寿命的长短，当莫式硬度达到4~6级时，会降低磨损件的寿命。

- （2）三环中速磨粉机的优点有哪些？
　　1.该微粉磨高效低耗。在物料、动力、成品细度相同的情况下，比气流磨与搅拌磨的产量高40%。
　　2.该三环微粉磨粉机使用寿命长。在物料及成品细度相同的情况下，比冲击式粉碎机与涡轮粉碎机的磨损件使用寿命长，一般可达1年以上。

- 3.磨腔内无滚动轴承、无螺钉。不存在轴承与其密封件及易损螺钉易松脱而毁坏机器等问题。
　　4.该超细磨粉碎产品细度可一次达到d97≤5μm。
　　5.环保无污染。采用高效的脉冲式除尘器，整套设备运转过程中无粉尘污染，配置消音器及消音房，降低了噪音，完全按照国家的环保标准来组织生产，起到了环保作用。

- （3）三环中速微粉磨怎样应用在石头造纸行业？
　　石头造纸，并不是天方夜谭，而是目前我国正在逐步兴起的一个新型产业。与传统造纸技术相比，这种“石头纸”生产过程不需要水，也不产生废气、废水及其他有害废弃物。其主要工艺是采用专业的磨粉机设备将石灰石，方解石，大理石等磨成粉末，再通过特殊工艺，将石粉与聚乙烯和胶合剂混合而成。这种纸具有可降解、可回收再利用、防水防潮、书写性好、印刷性能好、清晰度高等特点，可替代60%左右的木浆、草浆造纸，具有重大的经济价值和社会意义。
　　据黎明重工资深技术专家介绍，石头造纸的一个关键流程就是原料的磨粉环节。石头纸的主要原料是方解石、大理石、石灰石等矿石，经过超细磨粉机加工之后，出料为350目以上的超细粉，经过特殊工艺的处理，使超细粉与15%的聚乙烯和5%胶合剂充分混合，成品即为石头纸。三环中速微粉磨粉机可以将物料研磨至2500-3000目，在化工研磨和超细粉加工领域有着大量的使用客户，市场使用情况反映良好。可以方便实现物料细度和产量的调节，经济实效的综合性能在各大工矿企业广泛应用的同时也更适合中小投资者理性选择，在处理方解石、大理石、石灰石等方面，具有成熟的经验和独特的技术优势，目前已经为众多碳酸钙工业制粉加工企业提供了性能优异的磨粉机产品，在用户中享有良好的口碑和声誉。

- 详情请咨询电话：0371-86561351

- （4）三环微粉磨的工作原理？
　　该三环微粉磨主机电动机通过减速器带动主轴及各层转盘旋转，转盘通过柱销带动几十个环辊在磨环滚道内滚动并旋转。大块物料经锤式破碎机破碎成小颗粒后由提升机送入储料仓，电磁振动给料机将物料均匀的送到上转盘的中部，物料在离心力的作用下散向圆周边，并落入三环微粉磨机磨环的滚道内被环滚冲压、滚碾、研磨而粉碎，物料经第一层粉碎后又落入第二层及第三层，高压离心风机的抽吸作用将外部空气吸入机内，并将经过第三层粉碎后的粗粉带入选粉机内。选粉机内旋转的涡轮所产生的涡流使粗颗粒物料回落重磨，细粉则随气流进入旋风集粉器并由其下部的卸料阀排出即为成品，而带有少量细粉尘的气流则经过脉冲除尘器净化后通过风机及消声器排出。

- （5）三环中速微粉磨怎样发挥最大效益？
　　超细微粉磨在我们国家已经有几十年的历史了，开发技术相当的成熟，但是大家也知道任何事物都是相辅相成，不可分割的，那么想要说微粉磨世界一流的那么就得找一个水平很好的操作工，因为有的时候机器很好 ，但是你操作不当的话也会出现很多问题，在此希望大家可以好好的掌握操作规程然后才能够使我们的产品发挥出更大的效益。
　　超细微粉磨的操作规程主要有以下几点：
　　1）在开车的前严格控制守则上的几个指标，不能超负荷。
　　2）在开车的时候看设备运行是否有异常行为，比如说有异常的响声等，如果出现异常要及时的处理，这样可以避免很多不必要的麻烦。
　　3）还有一点就是关于设备的润滑工作，一定要做好 ，这样可以提高工作效率，也可以防止意外发生。

- 全国销售热线：0371-86561351