- 冬天如何让圆锥破碎机易启动？

在保养破碎机时要有季节性，如冬天气温低，柴油和水都比较容易冻着，在启动机械时就比较困难， 破碎机在冬季使用时，因为气候寒冷，柴油机启动困难，冷却水和电解液容易冻结，同时零件磨损和燃油消耗量显著增加，所以在入冬之前必须采取相应的保养措施，对破碎机做彻底的检查、保养，确保工程机械安全过冬。所以说冬季保养与其它季节要有一定的不同的，如何在冬天保养破碎机呢？

1）破碎机的清洁

清洗工程机械的柴油机、底盘、工作装置的外表可以起到除垢去污的作用，在清洗过程中还可以发现各装置、部件损坏和渗漏油部位，为下一步维修保养做好前期工作。严禁用高压高温的水枪来冲洗防水要求高的部位，特别是电器部分，以免造成损坏。

2）油液的选用和更换

燃料油的选用

柴油在低温时容易结蜡，黏度增加，流动性变差，雾化不良，使其燃烧过程恶化，降低了柴油机的动力和经济性。为了使柴油机工作柔和，减少油耗，应选用凝点较低的柴油。一般选用原则是：柴油的凝点比环境混度低5℃左右。冬季可供选择的柴油牌号有：-10#、-20#、-35#等。

保养时，应清洁燃油系统。彻底清洗所有滤网，更换燃油滤芯，放出油水分离器的污水并进行清洗，同事检查输油泵的工作情况，消除故障隐患。

柴油机机油的更换

柴油机应选用黏度较小的低温机油。尽量选用高性能机油，这类机油不仅在高温下不易氧化，而且不会再柴油机的精密部件中留下沉积物，能大大延长柴油机寿命。多级机油可以在较宽的温度范围内工作，一般可选黏度等级为SAE5W-40或SAE10W-40的多级机油。更换机油的同时，应更换或清洗机油滤清器。

更换润滑油和润滑脂

换季保养时，将变速器、分动器、差速器、转向器内的齿轮油换成冬季用的齿轮油，换油时注意清洗。

3）零部件的保养

柴油机冷却系统的保养检查节温器工作状态，防止柴油机水温过低或过高。清除水套内水垢。要选择低于工程机械使用地区最低温度10℃左右，并具备冬季防冻，夏季防沸、防腐、防水垢的长效防冻液。水箱一旦发现有泥砂淤积，马上清除。

电器设备的保养检查蓄电池的电机接线。检查调整电解液密度。保养启动电机。调高发电机充电电压。冬季应经常给蓄电池充电。保养预热装置。

制动系统的保养注意制动液是否充足，品质是否变差。检查油水分离器。放污开关是否工作正常。检查制动有无变弱、跑偏、制动踏板的蹬踏力度不足及制动不回的现象，及时进行调整。

- 过滤器前后油管中的油压不一样，如何处理？

- 故障原因：过滤器堵塞

故障排除：油压差超过0.04MPa时,必须清洗过滤器,先使油不经过地滤器,然后卸下过滤器清洗,这样直接向破碎机供油,不超过2-3h

（3）油流指示器内没有油流，但油压低于0.5MPa，怎样解决？

故障原因： 1.油温低； 2.油开关未开好； 3.油泵不好用；

故障排除方法：1油加热; 2将开关开好; 3停止破碎机,更换油泵；

（4）油箱中的回油量减少，油面显著降低，怎么办？

故障原因： 1.破碎机底盖漏油； 2. 传动轴承壳法兰盘漏油； 3. 球面轴承座环 槽堵了或者给油过多，油从防尘装置处漏掉

故障排除方法：1、2停机,找出原因消除,然后向油箱中添油;2、停机,清洗回油环槽, 调整给油量,并向油箱添油

（5） 油温超过55℃,但油压并未升高，是什么原因？

故障原因： 偏心轴套部分有毛病；

故障排除方法：停机检查直衬套和锥衬套,找出故障原因清除；

- 油压升高的同时油温也升高，怎么解决？

- 故障原因： 油管或破碎机内部油路堵塞

故障排除方法：停机找出堵塞处并清除

（7）从冷却器出来的油温超过45℃？

故障原因： 1.没有冷却水;2.冷却水温度高;3.冷却器堵塞

故障排除方法：给冷却水;检查是否水压太低,并尽可能地增大压力,检查冷却水温度; 清洗冷却器

（8）动锥被抬起，什么原因？

故障原因： 1.冬季油温太低,使给油压力过大;2. 安全阀失灵,给油压力太大; 3. 所用的油泵能力太大

故障排除方法：1.将润滑油预热； 2. 调整安全阀； 3. 更换油泵

（9）水封给不进水怎么办？

故障原因： 可能破碎机内部有问题

故障排除方法：停车检查破碎机内部，找出原因消除

（10）破碎机振动，弹簧很快失掉弹性

故障原因： 1.给矿不均或过多;2.给矿中粉矿过多;3.给矿中粉矿过多4.弹簧紧度不够;

故障排除方法：1,2,3消除所指出的原因；4按弹簧规定高度调整,但不准超过规定值 故

（11）有剧烈冲击声,支承环跳起,然后破碎机又正常工作

故障原因： 不能破碎的物料进入破碎腔,随后又排出去了

故障排除方法： 故障

- 破碎矿石时”噼啪”声

- 故障原因： 1、破碎机动锥衬板松动；2.、定锥衬板松动

故障排除方法： 1.经常检查压紧衬板的螺母,若锌合金松动，应重新浇注；2.检查固定衬板的U形螺栓，若锌合金松动，应重新浇注‘

- 破碎机剧烈振动,动锥转得很快

- 故障原因：主轴卡在锥衬套里;缺油或油不干净;球面瓦磨损,或其他原因使动锥下沉,主轴与锥衬套间隙太小

故障排除方法：停车检查,找出原因消除

- 喑哑的”噼啪”声后，传动轴或带轮转而动锥不动

- 故障原因：1.主轴折断;2.注锥齿轮键破坏;3.带轮键破坏

故障排除方法： 停机检查,找出破坏的部位,更换破损件

- 电流过高

- 故障原因：1、给矿过多；2、润滑不良；3、轴承或球面轴承损坏；4、轴承接触面严重不足;5、大锥齿轮部与球面轴承座下部相磨擦；

故障排除方法：1、调整给矿；2、加强润滑；3、更换轴承；4、重新刮研或更换；5、在球面轴承座下部加垫；

- 全国销售热线：0371-86561351