（1）反击式破碎机运转过程中会出现什么问题？如何解决反击式破碎机运转过程中出现的问题？

排除方法： 1) 检查润滑脂是否适量，润滑脂应充满轴承座容积的50%；

2) 清洗轴承、更换润滑脂；

3) 更换轴承。

机器内部产生敲击声排除方法： 1) 停车并清理破碎腔。

2) 检查衬板的紧固情况及锤与衬板之间的间隙；

3) 更换断裂件。

出料过大。 排除方法： 1) 通过调整前后反击架间隙或更换衬板和板锤；

2) 调整反击架位置，使其两侧与机架衬 板间的间隙均匀，机架上的衬板磨损，即予更换。

- 反击式破碎机轴承温度过高原因及排除方法

- 原因：1)润滑脂过多或不足；

- 2)润滑脂脏污；

- 3) 轴承损坏。

- 排除方法：1) 检查润滑脂是否适量，润滑脂应充满轴承座容积的50%；

- 2) 清洗轴承、更换润滑脂；

- 3) 更换轴承。

- 反击式破碎机内部产生敲击声原因及排除方法

- 原因：1) 不能破碎的物料进入机器内部；

- 2）衬板紧固件松驰，锤撞击在衬板上；

- 3)锤或其它零件断裂

- 排除方法：1) 停车并清理破碎腔。

- 2) 检查衬板的紧固情况及锤与衬板之间的间隙；

- 3) 更换断裂件。故障现象：

- 反击式破碎机出料过大原因及排除方法

- 原因：1)由于衬板与板锤磨损过大，引起间隙过大；

- 2) 反击架两侧被石料卡住，反击架下不来。

- 排除方法：1) 通过调整前后反击架间隙或更换衬板和板锤；

- 2) 调整反击架位置，使其两侧与机架衬板间的间隙均匀，机架上的衬板磨损，即予更换。

- 反击式破碎机振动量骤然增加原因及排除方法

- 原因：1) 转子不平衡；

- 2) 地脚螺栓或轴承座螺栓松；

- 排除方法：1) 重新安装板锤，转子进行平衡校正；

- 2) 紧固地脚螺栓及轴承座螺栓。

- 反击式破碎机振动异常原因及调整方法

- 1）说明物料过大，可以检查一下进料尺寸；

- 2）磨损不均，说明反击锤头需要更换；

- 3）转子不平衡，需调整；

- 4）基础处理不当，需检查地脚螺栓并加固。

- 全国销售热线：0371-86561351