- （1）洗砂机常见故障解决办法？

- 1.洗砂机轴承易损件是指断油或密封圈损坏，原因是长期缺乏维修和清洗，按规定加油或更换密封圈，最主要的是定期清洗。

- 2.洗砂机齿轮易损坏原因是没有及时保养，平时要让洗砂机轴与减速机低速轴没有达到规定平行度，按规定时间加油，调节使其达到要求。

- 3.洗砂机传动部分噪音大是齿轮润滑不足，齿轮间距变化就要加足润滑脂，调节减速机地脚螺栓并紧固。

- 4.洗砂机机架振动主要是联接架螺栓松动或轴承座螺栓松动，应该紧固螺栓检查并紧固螺栓。

- 5.洗砂机洗砂量减少或漏砂可能是砂网损坏就要砂网固定螺栓脱落和检查维修或更换砂网或紧固螺栓。

- 洗砂机常见故障及排除方法？

| 常见故障 | 产生原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 洗砂量减少或漏砂 | 砂网损坏 | 检查维修或更换砂网 |
|  | 砂网固定螺栓脱落 | 紧固螺栓 |
| 机架振动 | 联接架螺栓松动 | 紧固螺栓 |
|  | 轴承座螺栓松动 | 检查并紧固螺栓 |
| 传动部分噪音大 | 齿轮润滑不足 | 加足润滑脂 |
|  | 齿轮间距变化 | 调节减速机地脚螺栓并紧固 |
| 齿轮易损坏 | 没有及时保养 | 按规定时间加油 |
|  | 洗砂机轴与减速机低速轴没有达到规定平行度 | 调节使其达到要求 |
| 轴承易损件 | 断油或密封圈损坏 | 按规定加油或更换密封圈 |
|  | 长期缺乏维修和清洗 | 定期清洗 |

- （3）洗砂机的操作过程是什么？
　　1)开机前，必须对各润滑点检查，是否有足够的润滑脂，连接螺栓必须紧固，各螺旋叶片必须紧固。
　　2)启动电机后，一定要等运转正常后，才能开始逐渐加料。
　　3)停止运转前必先停止加料，待箱槽内所有物料排尽之后，才能停止电机。
　　4)应经常检查螺旋的磨损情况及时更换，以免因螺旋损坏而造成不必要的损失。

（4）洗砂机设备的应用有哪些？
　　在砂石厂，为了提高砂子的品质，根据砂子在河道中成型的原理，研发出的新型洗砂机设备，经过给料、破碎、制砂、筛分、洗选，在于提高砂子的成品质量，去除砂子中的泥土和杂质量，比较适合用于高质量的标准制砂工程，为高品质的混凝土企业提高了合格的骨料。

尤其是高速公路、高铁对机械砂子的要求，才能保证高速路的地基稳定，一般由制砂设备制出的砂子中含泥土和杂质较多，为了解决这一问题，黎明重工科技的工程师采用河道中自然成砂的原理，将砂子通过洗砂机的叶轮进行翻转，同时砂子与杂质和泥土的比重不同的原因，将干净的砂子由叶轮带出，而杂质和泥土则由溢流板流出到沉淀池中，解决了冲洗砂子的同时避免水资源的浪费。详情请咨询热线：0371-86561351

- 洗砂机的分类有哪些？
　　1)螺旋洗石机是使用螺旋推进石子而使石子与水和泥土分离,因而石子干净但产量略低。
　　2)滚筒洗石机是让石子在滚筒中随滚筒的转动互相碰撞.摩擦,翻滚.并加高压水枪喷洗,因而需水量大，但产量大。
　　3)轮斗洗砂机是近几年新兴的一种水洗设备。它即可以洗沙、又可洗石子，用途广泛社会需求量大。
　　4)震动洗石机是大规格石料清洗用的专业设备，产量高用水少。

- 全国销售热线：0371-86561351